# STARLAM® | Plafond linéaire – monté sur un profilé porteur T15/T24

Le plafond linéaire consiste d'une ossature [rail en T] et d'éléments préfabriqués.

Le rail en T est suspendu au niveau de suspension [par ex. plafond brut] au moyen des éléments de suspension pour tiges filetées et des tiges filetées M6 à l'aide de chevilles officiellement homologués par l'autorité de surveillance [distance selon EN 13964]. L'entraxe des profilés en T dépend des dimensions prédéfinies du module - en fonction de la longueur du panneau.

Les panneaux sont montés en respectant la distance entre les modules. Les panneaux individuels sont auto-réglables. Les éléments individuels sont accrochés dans les profilés en T [construction partiellement cachée].

La fixation des bords est généralement effectuée à l'aide d'un joint d'ombre.

Tous les composants sont fabriqués en aluminium laqué ou anodisé.

| Pos m² | Panneaux – Plafond linéaire STARLAM® Panneaux :  1200x600mm o 1250x625mm Lame :  STARLAM® 4 : 4/42mm [largeur/hauteur de traverse]  STARLAM® 9 : 9/40mm [largeur/hauteur de traverse]  STARLAM® 15 : 15/37mm [largeur/hauteur de traverse] Distance entre les lames/module : ............... mm [30-75mm] Autres distances sur demande Couleur de la lame :  Blanc  RAL 9006  Noir Autres couleurs sur demande Traverse:  STARLAM® 4 : 15/37mm [largeur/hauteur de traverse]  STARLAM® 9 : 15/37mm [largeur/hauteur de traverse]  STARLAM® 15 : 15/37mm [largeur/hauteur de traverse] Distance entre les traverses : STARLAM® 4 : o 200mm STARLAM® 9 : o 200mm o 240mm o 300mm STARLAM® 15 : o 200mm o 240mm o 300mm Couleur de traverse :  Blanc  RAL 9006  Noir Autres couleurs sur demande Matériau : Aluminium PU : ............… €/m² PT : .......... € |
| --- | --- |
| Pos m² | Rail en T [T15/T24] Couleur :  Blanc Autres couleurs sur demande PU : …............ €/m² PT : .......... € |