# STARLAM® | Planfond linéaire – monté sur U94

Le plafond linéaire Starlam® est composé d'une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux Starlam® sont constitués de lames parallèles à angles vifs en forme de U. Des entretoises perpendiculaires aux lames soutiennent le panneau.

Les éléments Starlam® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier (laqué noir) U1040 est conseillé.

Les panneaux et les U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond linéaire STARLAM® Dimension panneau [L x l] :  1200x600mm Pas : ……..mm [30-100mm] STARLAM 4® STARLAM 9® STARLAM 15® Lame [l x H]:  4/42mm  9/40mm  15/37mm Entraxe des entretoises :  200mm  200mm  200mm  240mm  240mm  240mm  300mm  300mm Entretoise [l x H]: : 15/37mm Couleur de la lame :  Blanc Couleur des entretoises :  Blanc  RAL 9006  RAL 9006  Noir  Noir  Anodisé Mill Finish  Anodisé Mill Finish o Autres RAL........ o Autres RAL........ PU : ............… €/m² PT : .......... € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |
| ml | Porteur U 94 Couleur :  Blanc  Noir Longueur : 2400mm Besoin par m²: 0,9 ml [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € |  |  |
| pce | Eclisse V94 Couleur :  Blanc  Noir Besoin par m²: 0,40 unités PU : ............… €/pce PT : .......... € | …………………… pce | Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : …............ €/pce PT : …............ € |
| pce | Cornière à perforations régulières U 1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m²: 0.8 ml [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € | …………………… pce | Connecteur U1041 Besoin par m²: 0.2 unités Couleur : Noir PU : …............ €/pce PT : …............ € |