# TICELL-N® | EP 0,95 mm | Plafonds simple peau – monté sur U94A

Le plafond simple peau TICELL-N® est composé d’une ossature cachée, [porteurs U94A / éclisses V94 / clips C94A] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux TICELL-N® sont constitués de cellules par l’assemblage et le sertissage de lames perforées [trous carrés alignés en rangées droites]. Les lames possède un aspect tissé grâce à un procédé de transformation exclusif durlumen.

Chaque lame possède dans sa longueur des découpes en forme de N [dans les deux sens du panneau, de bas en haut].

Les lames sont montées en quinconce entre chaque découpe N, donnant au plafond un aspect multidirectionnel en 4 dimensions.

Les éléments TICELL-N® sont montés sur U94A positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94A.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94A, la mise en œuvre d’une cornière en acier [laqué noir] U1040 est conseillé.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué et les U94A sont fabriqués en acier prélaqué.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos………………….. m² | Panneaux – Plafond à simple peau TICELL-N® Épaisseur aluminium : 0,95 mm Dimension panneau [L x l] : 1200 x 600 mm Dimensions de la cellule :  33,33 x 33,33 mm  46,15 x 46,15 mm  60 x 60 mm Hauteur : 40 mm Dimensions perforation : Ø3,5 mm Couleur :  Blanc  Noir  Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |
| Pos ml | o Porteur U94A Couleur : o Blanc o Noir Longueur : 2400 mm Épaisseur acier : 1 mm Besoin par m² : 0,9 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € o Porteur U94 Couleur : o Blanc o Noir Longueur : 2400 mm Épaisseur aluminum : 0,8 mm Besoin par m² : 0,9 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos pce | Eclisse V94 Couleur :  Blanc  Noir Besoin par m² : 0,40 unités PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos pce |  Clips C94A  Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos ml | Cornière à perforations régulières U1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m² : 0,8 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos pce | Connecteur U1041 Couleur : Noir Besoin par m² : 0,2 unités PU : ............... €/pce PT : ............... € |