# VARIO 3® | Planfond linéaire – monté sur U94

Le linéaire Vario 3® est composé d'une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux Vario 3® sont constitués de de lames parallèles à angles vifs en forme de U. En périphérie des lames fines plus hautes et plus larges bordent le panneau.

Les éléments Vario 3® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier (laqué noir) U1040 est conseillé.

Les panneaux et les U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond linéaire VARIO 3® Dimension panneau [L x l] : 1200x600mm Lame périphérique [l x H]:  4/42mm Pas : ……..mm [15-40mm]  9/40mm Lame [l x H]: 3/20mm  15/37mm Entretoise [l x H]: : 9/40mm Couleur lame périphérique :  Blanc Entraxe des entretoises : env. 375mm  RAL 9006 Couleur de la lame :  Blanc  Noir  RAL 9006  Miroir brillant  Noir Couleur des entretoises : Noir PU : ............… €/m² PT : .......... € |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |
| ml | Porteur U 94 Couleur :  Blanc  Noir Longueur : 2400mm Besoin par m²: 0,9 ml [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € |  |  |
| pce | Eclisse V94 Couleur :  Blanc  Noir Besoin par m²: : 0,40 unités PU : ............… €/pce PT : .......... € | …………………… pce | Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : …............ €/pce PT : …............ € |
| pce | Cornière à perforations régulières U 1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m²: 0.8 ml [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € | …………………… pce | Connecteur U1041 Besoin par m²: : 0.2 unités Couleur : Noir PU : …............ €/pce PT : …............ € |