# VARIO 3® | Plafond linéaire – monté à l’aide d’une lame porteuse

Les panneaux VARIO 3® sont montés en respectant l’écart entre les modules et consistent de lames à angles vifs en forme de U. Les plafonds VARIO 3® sont composés de lames fines et de quatre lames périmétriques plus grandes, autour du panneau. Les lames sont regroupées à l’aide de traverses pour former un panneau. Les panneaux individuels sont auto-réglables.

Le plafond linéaire VARIO 3® est constitué d’une ossature avec une lame porteuse et d’éléments préfabriqués. L’entraxe des lames porteuses dépend des dimensions prédéfinies du module.

Les panneaux VARIO 3® sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond linéaire VARIO 3® Pas : ............... mm [15-40 mm] Lame [l x H] : 3/20 mm Lame périphérique [l x H] :  4/42 mm  9/40 mm  15/37 mm Traverse [l x H] : 9/40 mm Entraxe des traverses : env. 300 mm Dimension panneau [L x l] :  1200 x 600 mm  600 x 600 mm Couleur de la lame :  Blanc  RAL 9006  Noir Couleur de la lame périphérique :  Blanc  RAL 9006  Noir  Miroir naturel Couleur de la traverse : Noir PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |